CATIA

Guia Completo: Tecnologias, Funções e Aplicações

Documento técnico de referência — CATIA V5, V6 e 3DEXPERIENCE

# 1. O Que é o CATIA

O CATIA (Computer-Aided Three-dimensional Interactive Application) é considerado o software CAD/CAM/CAE topo de linha do mundo, desenvolvido pela francesa Dassault Systèmes — a mesma empresa que possui o SolidWorks. É o padrão absoluto em indústrias de altíssima exigência técnica: aeroespacial, automotivo premium (especialmente esportivo de luxo), naval, defesa, equipamentos industriais avançados e arquitetura de superfícies complexas.

É uma plataforma multidisciplinar que cobre todas as etapas do desenvolvimento de produto: design industrial, modelagem mecânica paramétrica, modelagem de superfícies Classe A (acabamento estético perfeito), engenharia de sistemas complexos, simulação por elementos finitos, simulação de manufatura, robótica, ergonomia, eletrônica embarcada e PLM (gestão do ciclo de vida do produto).

## Origem e História

- 1977 – Origem como CATI: criado internamente pela Avions Marcel Dassault (fabricante francês de aviões) para projetar o jato Mirage. Originalmente chamado CATI (Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive).

- 1981 – Renomeado CATIA: Dassault cria uma subsidiária para desenvolver e comercializar o software, assinando acordo de distribuição com a IBM.

- 1984 – Marco histórico: Boeing escolhe o CATIA como ferramenta principal de CAD 3D — o maior cliente da época. O Boeing 777, lançado em 1994, foi o primeiro avião comercial totalmente projetado em CATIA, sem maquetes físicas.

- 1988: CATIA versão 3 é portado de mainframes para sistemas UNIX.

- 1990: General Dynamics Electric Boat usa CATIA para projetar os submarinos Virginia da Marinha dos EUA.

- 1998 – CATIA V5: lançamento da versão totalmente reescrita, agora rodando em Windows e UNIX. É o release que consolidou o CATIA fora do nicho aeronáutico.

- 2008 – CATIA V6: introdução do banco de dados unificado e da integração nativa com ENOVIA (PLM), eliminando arquivos isolados.

- 2012 – Plataforma 3DEXPERIENCE: Dassault lança a plataforma colaborativa em nuvem. CATIA passa a ser ofertado também como CATIA 3DEXPERIENCE (rodando em navegador ou cliente nativo, com dados em nuvem).

- Atualmente: CATIA V5 segue como o mais usado na indústria (sobretudo aeroespacial e automotiva), enquanto V6 e 3DEXPERIENCE crescem rapidamente em empresas que adotam fluxo PLM colaborativo.

## Usuários Notáveis

- Boeing (todos os aviões comerciais desde o 777)

- Airbus (toda a família A320, A330, A350, A380)

- Embraer (família E-Jets, KC-390)

- BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Jaguar Land Rover

- Toyota, Honda, Nissan (em diversas divisões)

- Equipes de Fórmula 1: Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Mercedes-AMG

- Tesla, Lockheed Martin, Northrop Grumman, NASA

- Goodyear, Michelin (projeto de pneus e moldes)

- Construtoras navais militares (submarinos, fragatas)

## Conceito Fundamental

Assim como o SolidWorks, o CATIA é um modelador paramétrico baseado em features, mas com muito mais profundidade técnica, especialização e capacidade de lidar com geometria extremamente complexa. Sua diferenciação está em três pontos principais:

- Modelagem híbrida poderosa: combina sólidos, superfícies, wireframe e malhas no mesmo modelo com fluidez.

- Superfícies Classe A: o CATIA é o padrão mundial para superfícies de altíssima qualidade estética e contínua (carrocerias de carros premium, fuselagens de avião).

- Knowledgeware: captura regras de projeto, fórmulas e padrões corporativos diretamente no modelo, transformando-o em um modelo inteligente.

# 2. Interface e Conceito de Workbenches

Diferentemente do SolidWorks (que tem três ambientes principais: peça, montagem, desenho), o CATIA é organizado em dezenas de workbenches (bancadas de trabalho), cada uma especializada para uma tarefa específica. O usuário alterna entre workbenches conforme a etapa do projeto, e a interface se reconfigura totalmente — barras de ferramentas, menus e comandos são contextuais.

## Principais Elementos da Tela

- Menu Principal: Start, File, Edit, View, Insert, Tools, Window, Help. O menu Start é onde se acessam todos os workbenches.

- Specification Tree (Árvore de Especificações): lateral esquerda. Equivalente à FeatureManager Design Tree do SolidWorks — mostra todas as features, esboços, geometrical sets, parâmetros e relações.

- Compass: objeto 3D no canto superior direito que permite movimentação manipulada de elementos no espaço.

- Bússola de Workbench (V5) / Top Bar (3DEXPERIENCE): alternância entre workbenches.

- Action Pad: barras de ferramentas contextuais que mudam conforme a workbench ativa.

- Power Input: linha de comando inferior — permite digitar comandos diretamente.

- Tools Palette: paleta flutuante de ferramentas auxiliares (medição, análise).

- Geometrical Sets: agrupamentos lógicos de elementos auxiliares (pontos, curvas, superfícies) dentro de uma peça. Permitem organizar o trabalho de superfícies complexas.

- PartBody / Body: corpos sólidos da peça — uma peça pode conter múltiplos corpos.

## Diferenças entre V5, V6 e 3DEXPERIENCE

- CATIA V5: interface clássica com toolbars flutuantes, organização por arquivos (.CATPart, .CATProduct, .CATDrawing) em pastas no disco. Ainda é o mais usado na indústria mundial. Custo médio de licença: ~10.000 €.

- CATIA V6: interface modernizada, com dados gerenciados nativamente pelo ENOVIA (PLM) em vez de arquivos soltos. Permite múltiplos usuários trabalharem no mesmo modelo simultaneamente.

- CATIA 3DEXPERIENCE: evolução do V6, totalmente integrada à plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault. Cliente nativo ou navegador. Dados armazenados em nuvem. Integra-se diretamente com SIMULIA (simulação), DELMIA (manufatura), ENOVIA (PLM), 3DEXCITE (renderização) e outros aplicativos da Dassault. Custo médio: ~15.000 €.

# 3. Sketcher Workbench (Esboço 2D)

Como em qualquer CAD paramétrico, todo modelo 3D no CATIA começa com um esboço 2D em um plano. O Sketcher é o primeiro workbench que qualquer usuário aprende.

## Ferramentas Principais

- Profile (perfil composto: linhas e arcos em sequência)

- Line, Polyline, Centerline, Construction Line

- Rectangle, Oriented Rectangle, Parallelogram, Elongated Hole, Cylindrical Elongated Hole, Keyhole Profile, Hexagon

- Circle (centro/raio), Three Point Circle, Tri-Tangent Circle, Circle Using Coordinates

- Arc (3 pontos, 3 pontos com limites)

- Spline e Connect (curva conectada com continuidade)

- Ellipse, Parabola, Hyperbola, Conic

- Point, Equidistant Points, Intersection Point, Projection Point

- Corner (filete), Chamfer

- Trim, Quick Trim, Break, Close, Complement

- Mirror, Symmetry, Translate, Rotate, Scale, Offset

- Project 3D Elements (projeta arestas/superfícies 3D no plano)

- Intersect 3D Elements

## Restrições (Constraints)

- Geométricas: Horizontal, Vertical, Coincidente, Concêntrico, Tangente, Paralelo, Perpendicular, Igual, Simétrico, Fixo, Médio (Midpoint).

- Dimensionais: distância, ângulo, raio, diâmetro, comprimento.

- Auto-Constraint: aplica restrições automaticamente conforme o usuário desenha.

## Estados do Esboço

- Iso-constrained (totalmente restringido — verde): estado ideal

- Under-constrained (faltam restrições — branco/azul)

- Over-constrained (super-restringido — roxo/vermelho)

- Inconsistent (inconsistente — vermelho)

# 4. Part Design Workbench (Modelagem Sólida Paramétrica)

É o workbench central para criar peças sólidas 3D paramétricas. Equivalente direto da modelagem por features no SolidWorks.

## Features Baseadas em Esboço (Sketch-Based Features)

- Pad: extrusão (equivalente ao Boss-Extrude do SolidWorks). Suporta primeiro/segundo limite, plano médio, espessura, ângulo de saída.

- Multi-Pad: extrusão de múltiplos perfis com diferentes alturas a partir de um único esboço.

- Drafted Filleted Pad: pad com ângulo de saída e filetes integrados em uma única feature.

- Pocket: corte extrudado.

- Multi-Pocket: múltiplos cortes de profundidades diferentes.

- Shaft: revolução.

- Groove: corte por revolução.

- Rib: varredura adicionando material.

- Slot: varredura removendo material.

- Solid Combine: intersecção de dois perfis em planos diferentes.

- Multi-Section Solid (Loft): interpolação entre seções.

- Removed Multi-Section Solid: loft de corte.

- Stiffener: cria nervura de reforço.

## Dress-Up Features (Acabamentos)

- Edge Fillet (filete em aresta), Variable Radius Fillet, Face-Face Fillet, Tritangent Fillet

- Chamfer (chanfro)

- Draft Angle (ângulo de saída para moldes)

- Variable Angle Draft, Draft Reflect Line

- Shell (casca)

- Thickness (espessamento de face)

- Thread / Tap (rosca real ou cosmética)

- Remove Face, Replace Face

## Transformation Features

- Translation, Rotation, Symmetry

- Mirror

- Pattern: Rectangular Pattern, Circular Pattern, User Pattern

- Scaling, Affinity (escala não-uniforme)

## Reference Elements

- Pontos, Linhas, Planos de referência (com 10+ métodos de criação)

- Sistema de coordenadas

## Boolean Operations

O CATIA permite trabalhar com múltiplos corpos (PartBodies) numa mesma peça e combiná-los com operações booleanas:

- Assemble (associa corpos)

- Add (soma corpos)

- Remove (subtrai corpos)

- Intersect (intersecção)

- Union Trim (apara e une)

- Remove Lump

# 5. Assembly Design Workbench (Montagens)

Workbench para criar produtos (arquivos .CATProduct) que reúnem múltiplas peças (.CATPart) e submontagens com relações mecânicas entre si.

## Componentes

- Existing Component (inserir peça existente)

- New Part / New Product / New Component

- Replace Component (substituir)

- Flexible / Rigid Sub-Product

## Constraints (Posicionamentos)

- Coincidence (coincidência: eixos colineares, planos coincidentes)

- Contact (faces em contato)

- Offset (distância entre faces)

- Angle (ângulo entre faces/eixos)

- Fix (fixa em posição absoluta)

- Fix Together (agrupa componentes)

- Quick Constraint (restrição automática inteligente)

## Outros Recursos de Montagem

- Manipulate (mover/rotacionar componentes respeitando ou não constraints)

- Snap (encaixar)

- Smart Move (movimentação inteligente)

- Explode (vista explodida)

- Sectioning (cortes para visualização interna)

- Clash Detection (detecção de interferência entre peças)

- Distance and Band Analysis (folga mínima)

- Bill of Material (BOM) integrado

- Replace, Reorder, Reuse Pattern

# 6. Modelagem de Superfícies — O Diferencial do CATIA

Aqui está o maior diferencial técnico do CATIA em relação ao SolidWorks: a profundidade absurda em modelagem de superfícies. Esta é a razão pela qual a indústria aeroespacial e automotiva premium usa CATIA — nenhum outro CAD comercial chega tão longe em qualidade, continuidade e controle de superfícies complexas.

## 6.1 Wireframe and Surface Design (WFS)

Workbench básico de superfícies, incluso na maioria das licenças. Cobre criação de geometria auxiliar e superfícies simples.

- Pontos, Linhas, Planos avançados

- Projeções, Intersecções, Curvas paralelas

- Curvas: Spline, Polyline, Helix, Connect Curve, Spine

- Extrude, Revolve, Sweep, Offset Surface, Fill

- Join, Split, Trim, Untrim Surface

## 6.2 Generative Shape Design (GSD)

O workbench mais poderoso e icônico do CATIA, dedicado à criação de superfícies complexas com controle paramétrico total. É a 'arma secreta' dos projetistas que trabalham com geometria estética e funcional avançada.

- Todas as ferramentas do WFS, expandidas

- Curvas avançadas: Conic, Parallel Curve, Reflect Line, Isoparametric Curve, Connect Curve com continuidade C0/C1/C2

- Surface Sweep avançado (com leis, controle de seção, com guia 1 ou 2 curvas)

- Multi-Section Surface (loft de superfície com guias e fechamento)

- Blend Surface (continuidade tangente ou de curvatura entre superfícies)

- Boundary Surface, Surface from Curves Network

- Fill com continuidade controlada

- Bump (deformação local)

- Wrap Curve / Wrap Surface (envelopamento)

- Shape Morphing

- Análise de qualidade: Porcupine Curvature Analysis, Connect Checker, Surfacic Curvature, Distance Analysis, Reflection Lines, Highlight Lines, Draft Analysis

- Surfacic Fillet, Variable Radius Fillet em superfícies

- Geometrical Sets para organização

- Laws (leis paramétricas que controlam variação ao longo de curvas)

## 6.3 FreeStyle Shaper, Optimizer, Profiler

Workbench de modelagem livre tipo 'escultura digital' — controle direto de pontos de controle de superfícies NURBS. Equivale ao Rhino/Alias em capacidade artística, mas dentro do mesmo ambiente paramétrico.

- Pontos de controle visíveis e manipuláveis

- Match Surface (continuidade entre patches)

- Net Surface (rede de curvas)

- Curve and Surface Smoothing

- Global Deformation

## 6.4 Imagine & Shape

Modelagem subdivisional (subdivision surfaces) para concept design rápido — semelhante a Modo, Blender, Maya. Permite esboçar conceitos orgânicos com poucos cliques antes de exportar para superfícies NURBS.

## 6.5 Automotive Class A (ICEM Shape Design)

Workbench dedicado a superfícies Classe A — qualidade estética máxima, padrão das carrocerias automotivas premium. Garante continuidade visual perfeita (G3 ou superior) entre todas as superfícies.

- Ferramentas de blend com até continuidade G3 (curvatura de aceleração)

- Análises de zebra, ambiente reflexão, gaussian curvature, environment mapping

- Re-styling de superfícies importadas

- Padrão na BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini

## 6.6 Digitized Shape Editor (DSE) e Quick Surface Reconstruction (QSR)

Workbenches para engenharia reversa — trabalham com nuvens de pontos (scan 3D) e malhas STL para reconstruir superfícies paramétricas a partir de digitalização de objetos físicos.

# 7. Outros Workbenches Importantes

## 7.1 Sheet Metal Design

- Generative Sheet Metal Design (peças de chapa)

- Aerospace Sheet Metal Design (chapas aeronáuticas com requisitos específicos)

- Wall, Flange, Bend, Unfold/Fold

- Hole, Cutout, Louver, Bridge, Curve Stamp

- Bibliotecas de calibres e fatores K configuráveis

## 7.2 Weld Design

- Cordões de solda paramétricos

- Símbolos de soldagem com normas ISO/AWS

## 7.3 Mold Tooling Design e Core & Cavity Design

- Análise de desmoldagem

- Geração de núcleo, cavidade, gavetas e estruturas de molde

- Bibliotecas de moldes padronizados (HASCO, DME, Futaba)

## 7.4 Composites Design

Workbench essencial para projeto de peças em material compósito (fibra de carbono, fibra de vidro com resina).

- Definição de plies (camadas) com orientação de fibra

- Geração de stacking sequence

- Flat pattern para corte de tecido

- Análise de drape (deformação do tecido sobre o molde)

- Padrão em projeto de F1, aeronaves, iates de alto desempenho

## 7.5 Tubing Design, Piping Design, HVAC Design

- Tubulações flexíveis e rígidas paramétricas

- Routing inteligente com catálogo de conexões

- Geração automática de isométricos

## 7.6 Electrical Design

- Electrical Harness Installation (chicotes elétricos)

- Electrical Cabling Discipline

- Conexões, conduítes, suportes

- Flatten do chicote para fabricação

## 7.7 Drafting (Desenho 2D)

- Generative Drafting (vistas geradas automaticamente a partir do 3D)

- Interactive Drafting (desenho 2D puro)

- Vistas: frontal, projetada, auxiliar, corte total/parcial/alinhado, detalhe, quebrada

- Cotagem inteligente, GD&T, anotações

- Normas: ISO, ANSI, JIS, DIN, NF, GB, ASME

- Geração de BOM com balões automáticos

## 7.8 Knowledgeware (Inteligência de Projeto)

Conjunto único do CATIA — talvez seu maior diferencial além das superfícies. Permite embutir conhecimento de engenharia no modelo:

- Knowledge Advisor: fórmulas, regras, reações automáticas (se peso > X, então espessura = Y).

- Knowledge Expert: regras avançadas baseadas em sistemas especialistas.

- Product Engineering Optimizer: otimização automática de parâmetros.

- Engineering Knowledge Language (EKL): linguagem própria para criar lógica avançada.

- Checks, Reactions, Design Tables: validação automática contra padrões corporativos.

- Power Copy / User Feature: captura e reutilização de geometrias inteligentes.

- CATIA Automation (VBA / Visual Basic Script): automação completa com macros.

# 8. Simulação e Análise (CAE)

O CATIA inclui suíte robusta de análise por elementos finitos, e na plataforma 3DEXPERIENCE integra-se diretamente com SIMULIA (que contém ABAQUS, o software FEA mais respeitado do mundo) e FE-SAFE.

## Generative Structural Analysis (GSA)

- Análise estática linear de peças e montagens

- Análise modal (frequências naturais e modos de vibração)

- Análise térmica

- Análise harmônica e transiente

- Análise não-linear (com módulos avançados)

- Submodelagem

- Análise de buckling (flambagem)

## DMU Kinematics

- Simulação cinemática de mecanismos

- Juntas: revolução, prismática, cilíndrica, esférica, plana, came, engrenagem, parafuso

- Curvas e tabelas de movimento (laws)

- Análise de colisão durante movimento

- Trajetórias e envelopes de movimento

## DMU Fitting Simulator

- Simulação de montagem e desmontagem de produtos

- Análise de acessibilidade (cabe a mão? cabe a ferramenta?)

- Verificação de sequência de montagem em fábrica

## DMU Space Analysis

- Análise de folga, interferência, distância

- Cortes dinâmicos para inspeção visual

## Human Builder / Human Activity Analysis (Ergonomia)

- Bonecos antropométricos (manequins humanos paramétricos)

- Análise RULA, NIOSH, OWAS, Snook & Ciriello

- Visão (cone de visão, alcance, conforto postural)

- Crítico em automotivo (ergonomia do interior) e aeroespacial (acessibilidade de cockpit)

# 9. Manufatura (CAM)

O CATIA tem um dos conjuntos de CAM mais completos do mercado, capaz de gerar G-code para máquinas-ferramenta de qualquer complexidade.

## Workbenches de Manufatura

- Prismatic Machining: fresamento 2.5 e 3 eixos para peças prismáticas.

- Surface Machining: fresamento 3 eixos para superfícies complexas (moldes, matrizes).

- Advanced Machining: tudo do Surface + 4 e 5 eixos posicionais.

- Multi-Axis Surface Machining: 5 eixos simultâneos — para pás de turbina, impellers, próteses ortopédicas, peças aeronáuticas complexas.

- Lathe Machining: torneamento.

- Multi-Slide Lathe Machining: tornos suíços e torno-fresa.

- STL Rapid Prototyping: preparação para manufatura aditiva.

- NC Manufacturing Review: simulação de remoção de material e detecção de colisão.

## Robotics

- Integração com DELMIA (irmã do CATIA na Dassault) para simulação de robôs industriais

- Off-line programming (programação fora de linha) de robôs ABB, KUKA, FANUC, Yaskawa

- Aplicação em soldagem robotizada, pintura, montagem automatizada — comum em linhas Toyota e similares

# 10. PLM, Colaboração e 3DEXPERIENCE

Talvez o maior diferencial do CATIA em relação a outros CADs seja sua integração nativa ao ENOVIA (Product Lifecycle Management). Em vez de arquivos soltos em pastas, todo o modelo, suas revisões, aprovações, fornecedores e histórico de mudanças ficam num banco de dados central — fundamental para produtos com milhares de peças e dezenas de engenheiros trabalhando simultaneamente.

## ENOVIA (PLM)

- Controle de versões, revisões e maturidades (in work, frozen, released, obsolete)

- Workflows de aprovação multinível

- Gestão de BOM de engenharia (eBOM) e de manufatura (mBOM)

- Change Management (gestão de mudanças com impacto rastreável)

- Configuration Management (gestão de variantes do produto)

- Direitos de acesso granulares por engenheiro/equipe/fornecedor

- Integração com ERP (SAP, Oracle)

## Aplicativos Dassault Integrados ao 3DEXPERIENCE

- CATIA: design e engenharia (foco deste documento).

- ENOVIA: PLM, gestão de produto.

- SIMULIA: simulação avançada (Abaqus, FE-SAFE, Isight, Tosca, XFlow).

- DELMIA: manufatura virtual, simulação de chão de fábrica, robótica, ergonomia industrial, planejamento de produção.

- 3DEXCITE: renderização fotorrealística e visualização de marketing.

- NETVIBES: inteligência de dados e dashboards.

- EXALEAD: busca corporativa de dados.

- GEOVIA: indústria de mineração.

- BIOVIA: ciências da vida e químicas.

- MEDIDATA: ensaios clínicos.

## Colaboração em Tempo Real

- Múltiplos engenheiros podem trabalhar simultaneamente no mesmo modelo (mesma peça, mesma montagem) no V6/3DEXPERIENCE

- Visualização em navegador via 3DPlay (cliente web leve)

- Aprovação via dispositivos móveis (tablet, smartphone)

- Integração com SOLIDWORKS dentro do 3DEXPERIENCE

# 11. Formatos de Arquivo e Interoperabilidade

## Formatos Nativos CATIA V5

- .CATPart — peça

- .CATProduct — produto (montagem)

- .CATDrawing — desenho 2D

- .CATAnalysis — análise estrutural

- .CATProcess — processo de manufatura

- .CATMaterial — biblioteca de materiais

- .CATCatalog — catálogos de componentes padronizados

- .CGR — Catia Graphical Representation (visualização leve)

- .model — formato antigo do CATIA V4 (ainda lido para legado)

## Formatos V6 / 3DEXPERIENCE

No V6 e 3DEXPERIENCE, os dados são armazenados no banco do ENOVIA, não em arquivos soltos. A exportação para arquivos é feita sob demanda.

## Interoperabilidade

- STEP (AP203, AP214, AP242 — incluindo PMI semântico)

- IGES, JT, VDA-FS

- Parasolid (.x_t), ACIS (.sat)

- STL, 3MF, OBJ, VRML, X3D

- DXF, DWG (intercâmbio com AutoCAD)

- 3D PDF, 3DXML (formato leve da Dassault)

- Plug-ins diretos para SolidWorks, NX, Creo, Inventor

# 12. Aplicações e Setores de Uso

- Aeroespacial (uso #1): Boeing, Airbus, Embraer, Lockheed, Northrop. Aviões comerciais, militares, helicópteros, foguetes, satélites, naves espaciais. Mais de 90% dos aviões comerciais modernos foram projetados em CATIA.

- Automotivo premium: BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bugatti. Desenvolvimento de carrocerias com superfícies Classe A, chassis, motor, interior, eletrônica embarcada.

- Automotivo mainstream: Toyota, Honda, Nissan, Volkswagen, Ford, GM, Hyundai. Em diversas divisões e fornecedores Tier 1.

- Fórmula 1 e motorsport: praticamente todas as equipes — Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes-AMG, Williams, Alpine.

- Defesa: veículos militares blindados, navios de guerra, submarinos, sistemas de armas.

- Naval: estaleiros militares e comerciais, iates de luxo.

- Energia: turbinas eólicas, turbinas hidráulicas, equipamentos para óleo & gás (plataformas, FPSOs), nuclear.

- Equipamentos industriais avançados: máquinas-ferramenta de alta precisão, robôs industriais, equipamentos médicos sofisticados.

- Eletrônica de consumo (Apple, alguns segmentos): para superfícies estéticas de alta qualidade.

- Arquitetura paramétrica: estádios, museus, terminais aeroportuários com geometria complexa (ex.: Zaha Hadid, Frank Gehry usam CATIA via Digital Project).

- Construção naval: navios mercantes, militares e iates.

## Certificações Oficiais

- CATIA Certified Mechanical Designer Specialist

- CATIA Certified Surface Designer Specialist

- CATIA Certified Sheetmetal Designer Specialist

- CATIA Certified Drafter Specialist

- Certificações em workbenches específicos (Composites, Tubing, FEA, Knowledgeware)

# 13. Comparação CATIA × SolidWorks × AutoCAD

| Critério | AutoCAD | SolidWorks | CATIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Foco principal | Documentação 2D, layouts, diagramas | Projeto mecânico 3D paramétrico | Engenharia de produto complexo, superfícies Classe A |
| Curva de aprendizado | Média | Baixa-Média | Alta |
| Modelagem paramétrica | Limitada (2D) | Forte e intuitiva | Mais profunda e técnica |
| Modelagem de superfícies | Limitada | Boa | Padrão mundial (líder absoluto) |
| Montagens grandes (>10k peças) | Razoável | Boa com SpeedPak | Excelente, otimizada para milhares |
| Simulação (FEA/CFD) | Não nativo | Boa (Simulation, Flow) | Excelente (com SIMULIA/Abaqus) |
| Manufatura (CAM) | Add-ins de terceiros | CAM Standard/Professional | Líder em 5 eixos simultâneos |
| PLM nativo | Não | PDM básico/profissional | ENOVIA totalmente integrado |
| Custo licença anual | ~R$ 8.000–10.000 | ~R$ 25.000–35.000 | ~R$ 50.000–80.000+ |
| Setores predominantes | Arquitetura, civil, elétrica | Mecânica em geral, máquinas | Aeroespacial, automotivo premium, F1 |

# 14. Vantagens e Limitações do CATIA

## Vantagens

- Líder absoluto em superfícies complexas: para projetar geometria estética e funcional avançada (carroceria automotiva, fuselagem, pás de turbina), o CATIA não tem rival comercial.

- Escalabilidade extrema: lida bem com produtos de milhões de peças (um avião comercial completo).

- Knowledgeware único: embute conhecimento de engenharia no próprio modelo — automação avançada de projeto.

- Integração nativa com PLM: ENOVIA não é um add-on, é parte do ambiente — colaboração industrial pesada.

- Confiabilidade comprovada: usado por décadas em projetos críticos (aviões, submarinos nucleares).

- Workbenches especializados: dezenas de módulos cobrindo praticamente toda necessidade industrial.

- Reconhecimento internacional: saber CATIA abre portas em qualquer multinacional automotiva, aeronáutica ou de defesa do planeta.

## Limitações

- Custo altíssimo (uma licença completa pode passar de 50.000–100.000 € em V5)

- Curva de aprendizado severa — exige meses a anos de domínio profundo

- Hardware exigente — requer workstations potentes

- Excessivo para projetos mecânicos simples (matar mosquito com canhão)

- Para uma pequena empresa de máquinas e equipamentos, SolidWorks geralmente faz o mesmo serviço a 1/10 do custo

- Interface tradicional pode parecer densa e poluída para quem vem do SolidWorks

# 15. Boas Práticas no CATIA

- Use Geometrical Sets: organize geometria auxiliar (pontos, curvas, superfícies) em sets nomeados — facilita imensamente o trabalho com superfícies.

- Nomeie features e bodies: uma peça mecânica complexa pode ter dezenas de Pads, Pockets, PartBodies. Nomeie tudo de forma descritiva.

- Use Power Copy / User Feature: para padronizar features recorrentes (furos com rebaixo, padrões corporativos).

- Aprenda Knowledgeware desde cedo: fórmulas e regras simples já tornam o modelo robusto e inteligente.

- Trabalhe com restrições publicadas: use Publication para expor pontos/eixos/planos de referência de peças aos níveis superiores da montagem.

- Use Skeleton Models: esqueleto paramétrico central que controla dimensões de toda a montagem (top-down design).

- Cuide da qualidade das superfícies: rode Connect Checker e Porcupine Analysis com frequência.

- Faça uso correto de continuidades: G0 (posição), G1 (tangência), G2 (curvatura), G3 (aceleração) — para Classe A, mínimo G2.

- Mantenha update manual quando necessário: para modelos pesados, desligue auto-update durante edições intensas.

- Use Catalogs: componentes padronizados da empresa em catálogos compartilhados.

- PLM/ENOVIA: respeite o fluxo de check-in/check-out e maturidades — é o que diferencia uma operação CAD industrial de um simples editor 3D.

# 16. Conclusão

O CATIA está no topo absoluto da pirâmide CAD/CAM/CAE mundial. Não é uma escolha 'maior ou melhor' que SolidWorks ou AutoCAD — é uma ferramenta para um nicho específico: produtos altamente complexos, indústrias com normas críticas (aeronáutica, defesa, automotivo premium), volumes financeiros que justificam o investimento e equipes grandes com colaboração intensa.

Sua maior força está em três pilares: superfícies de qualidade incomparável (Generative Shape Design, ICEM, FreeStyle), engenharia inteligente embutida no modelo (Knowledgeware) e gestão de produto integrada (ENOVIA / 3DEXPERIENCE). Aprender CATIA exige tempo e disciplina, mas o domínio dele credencia o engenheiro para trabalhar em qualquer das maiores empresas industriais do mundo.

Em ambientes como a indústria automotiva — particularmente na Toyota e em sua cadeia de fornecedores Tier 1 — o CATIA aparece em projetos de carroceria, estrutura, motor e em estampos e moldes especializados. Já o SolidWorks domina o projeto de máquinas, dispositivos e ferramentais usados na fabricação. E o AutoCAD continua sendo a linguagem comum para layouts de planta, projetos elétricos e documentação de chão de fábrica. Um engenheiro industrial completo entende quando e por que usar cada um deles.