SOLIDWORKS

Guia Completo: Tecnologias, Funções e Aplicações

Documento técnico baseado em análise de aula introdutória e pesquisa especializada

# Sobre o Vídeo Analisado

Título: Como sair do ZERO no SOLIDWORKS em apenas UMA AULA | SOLIDWORKS PARA INICIANTES

Canal: Solidworks para Iniciantes – Projetistas Academy (Filipe Oliveira)

Duração: 2h 00min 55s

A aula é um curso intensivo voltado para iniciantes absolutos. Filipe Oliveira guia o aluno desde o primeiro contato com a interface do SolidWorks até a modelagem de um conjunto mecânico completo (motor de dois pistões), passando por: interface, planos de referência, esboços (sketches), modelagem 3D de peças (pino do pistão, virabrequim), uso de operações como Revolução e Ressalto/Saliência, montagem de conjuntos (assemblies) com posicionamentos (mates), e boas práticas de organização e salvamento de projetos.

## Estrutura da Aula (Timestamps)

| Tempo | Tópico |
| --- | --- |
| 00:00 | Introdução: objetivos e estrutura da aula |
| 05:15 | Explorando a interface do SolidWorks e configuração inicial |
| 15:30 | Entendendo os planos e iniciando o primeiro esboço |
| 25:50 | Modelagem do primeiro componente: pino do pistão |
| 35:20 | Criando o virabrequim e configurando a revolução |
| 45:10 | Trabalhando com a montagem do conjunto e ajustes finais |
| 1:15:00 | Dicas de organização de projetos e salvamento |

# 1. O Que é o SolidWorks

O SolidWorks (estilizado SOLIDWORKS) é um software de CAD (Computer-Aided Design / Desenho Assistido por Computador) e CAE (Computer-Aided Engineering / Engenharia Assistida por Computador) voltado para modelagem mecânica em 2D e 3D. Foi um dos primeiros aplicativos de CAD 3D projetados para rodar em PCs desktop com sistema operacional Windows, o que o tornou amplamente acessível a engenheiros, projetistas e indústrias de pequeno e médio porte.

É desenvolvido pela SolidWorks Corp., subsidiária da francesa Dassault Systèmes. O programa estima ter aproximadamente 7,5 milhões de usuários em todo o mundo (dado de 2024), sendo referência absoluta em projeto mecânico, desenvolvimento de produtos, design industrial, máquinas e equipamentos, automotivo, aeroespacial, médico e diversos outros setores.

## Origem e História

- 1993 – Fundação: criado por Jon Hirschtick em Concord, Massachusetts (EUA). Hirschtick utilizou recursos obtidos com o famoso MIT Blackjack Team para financiar a empresa.

- 1995 – Primeiro lançamento: lançada a primeira versão comercial do SolidWorks, revolucionando o mercado por ser um CAD paramétrico 3D rodando nativamente em Windows, em uma época em que a maioria dos CADs profissionais exigia estações de trabalho UNIX caríssimas.

- 1997 – Aquisição pela Dassault Systèmes: a Dassault, conhecida pelo CATIA (CAD topo de linha usado em aeroespacial e automotivo), compra o SolidWorks por US$ 310 milhões em ações, complementando seu portfólio com uma solução acessível para mercado intermediário.

- 1999 em diante: introdução de capacidades avançadas de modelagem 3D, módulos especializados e integração com simulação.

- 2006: lançamento das soluções Design-to-Manufacturing, integrando projeto e fabricação.

- Hoje: Plataforma 3DEXPERIENCE, soluções em nuvem (SOLIDWORKS Cloud, 3D Creator, 3D Sculptor) e o pacote SOLIDWORKS Ultimate (versão mais completa, com mais de 200 módulos de aprendizado).

## Conceito Fundamental: Modelagem Paramétrica Baseada em Features

O SolidWorks é, em sua essência, um modelador sólido paramétrico baseado em features (recursos). Esse conceito — herdado e adaptado do pioneiro Pro/ENGINEER (hoje Creo, da PTC) — é o que torna o software tão poderoso e ao mesmo tempo intuitivo:

- Paramétrico: todas as dimensões (cotas), relações geométricas e operações são controladas por parâmetros editáveis. Alterar um número (ex.: trocar 50 mm por 80 mm) faz o modelo se atualizar automaticamente, junto com todos os desenhos 2D, montagens e simulações associadas.

- Baseado em features (recursos): o modelo é construído por uma sequência de operações (extrudar, revolucionar, varrer, lofar, filetar, chanfrar, furar, etc.). Cada operação é uma feature listada na FeatureManager Design Tree (Árvore de Recursos), na ordem cronológica em que foi criada.

- Edição não destrutiva: é possível voltar no histórico, suprimir, reordenar ou editar qualquer feature a qualquer momento, sem precisar refazer o modelo do zero.

- Edição direta (Direct Editing): o SolidWorks também permite editar geometria importada (sem histórico) através de operações como Mover Face, Excluir Face, Substituir Face, combinando o melhor dos dois mundos.

# 2. Interface do SolidWorks

A interface foi desenhada para ser intuitiva e seguir padrões do Windows, com elementos consistentes entre os ambientes de Peça, Montagem e Desenho. Conhecer cada parte é o primeiro passo (e é exatamente o que Filipe Oliveira aborda nos primeiros 15 minutos da aula).

## Principais Elementos da Tela

- Menu de Comandos (Menu Principal): barra superior com os menus Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, Ferramentas, Janela e Ajuda.

- CommandManager: barra de ferramentas contextual, com abas como Recursos (Features), Esboço (Sketch), Avaliar, Superfícies, Chapa Metálica, Soldagens, Análise — muda conforme o ambiente em uso.

- FeatureManager Design Tree (Árvore de Projeto): à esquerda. Mostra todo o histórico de construção: planos de referência (Frontal, Superior, Lateral), origem, esboços e features na ordem em que foram criados. Permite suprimir, ocultar, editar e reordenar.

- PropertyManager: ocupa o lugar da Árvore quando você executa um comando. Lá entram parâmetros (distância de extrusão, ângulo, direção, etc.).

- ConfigurationManager: gerencia múltiplas configurações de uma mesma peça/montagem (ex.: parafuso M6 com várias alturas em um único arquivo).

- DisplayManager: controla aparências, decalques, cenas, luzes e câmeras.

- Área Gráfica: espaço 3D central onde o modelo é construído e visualizado.

- Tríade de Referência: indicador no canto inferior dos eixos X, Y, Z.

- Barra de Status: rodapé com unidades, sistema de cotagem, dicas e edição rápida de unidades.

- Head-Up View Toolbar: barra flutuante no topo da área gráfica para controle rápido de orientação, zoom, vistas, estilo de exibição (sombreado, arestas, transparência) e secção transversal.

- Task Pane (à direita): acesso ao SolidWorks Resources, Design Library, File Explorer, Toolbox, View Palette e Custom Properties.

## Tipos de Documentos (Ambientes)

O SolidWorks trabalha com três tipos principais de arquivos, cada um em um ambiente específico:

- Peça (.sldprt): modelagem 3D de uma única peça.

- Montagem (.sldasm): conjunto de várias peças relacionadas por posicionamentos (mates).

- Desenho (.slddrw): vistas 2D técnicas (planta, frontal, lateral, isométrica, em corte, em detalhe) geradas automaticamente a partir da peça ou montagem 3D, com cotas, tolerâncias e anotações.

# 3. Esboços 2D (Sketches) — A Base de Tudo

Praticamente todas as features 3D do SolidWorks partem de um esboço 2D em um plano. Por isso, dominar o módulo de esboço é o passo decisivo para qualquer projetista. O esboço é desenhado em um dos planos padrão (Frontal/Front, Superior/Top, Lateral/Right) ou em uma face plana do modelo.

## Ferramentas de Esboço

- Linha, Linha de centro, Linha de Construção

- Retângulo (canto, centro, 3 pontos, paralelogramo)

- Círculo (centro/raio, 3 pontos perimetrais)

- Arco (centro, tangente, 3 pontos)

- Elipse, parábola, cônica e spline (curvas livres)

- Polígono regular (inscrito ou circunscrito)

- Filete e Chanfro de esboço

- Texto de esboço (para gravação, em relevo ou rebaixado)

- Converter Entidades (projeta arestas de outras faces no plano atual)

- Equidistante (Offset) de entidades

- Aparar, Estender, Espelhar, Padronizar (linear/circular), Mover, Copiar, Rotacionar, Escalar

## Relações Geométricas

São restrições que controlam o comportamento do esboço: Horizontal, Vertical, Coincidente, Concêntrico, Tangente, Paralelo, Perpendicular, Igual, Colinear, Fixo, Simétrico, Mesclar pontos, Coradial, entre outras. São essenciais para criar esboços inteligentes e robustos.

## Estados do Esboço

- Subdimensionado (azul): ainda permite movimento — faltam cotas/relações.

- Totalmente definido (preto): estado ideal, com todas as cotas e relações resolvidas.

- Superdimensionado (amarelo/vermelho): existe conflito entre cotas/relações.

A boa prática profissional é sempre deixar o esboço totalmente definido (preto) antes de criar a feature 3D.

# 4. Modelagem 3D — Features (Recursos)

Features são as operações que transformam esboços e geometria em sólido 3D. O SolidWorks classifica em dois grandes grupos: features de adição de material (saliências) e features de remoção (cortes).

## Features Baseadas em Esboço

- Ressalto/Base Extrudado (Extruded Boss/Base): estende um esboço perpendicularmente ao plano, criando o sólido. Permite condições finais como Plano Médio, Cego, Até a Superfície, Até a Vértice e Através de Tudo.

- Ressalto/Base Revolucionado (Revolved Boss/Base): rotaciona um esboço em torno de um eixo. É a feature usada na aula para criar o virabrequim e o pino do pistão (peças com simetria de revolução).

- Ressalto/Base Varrido (Swept Boss/Base): varre um perfil ao longo de uma trajetória — usado em molas, tubulações, mangueiras.

- Ressalto/Base Lofado (Lofted Boss/Base): interpola material entre dois ou mais perfis — para transições suaves (pás de turbina, asas, garrafas).

- Ressalto/Base com Limite (Boundary Boss/Base): controle ainda mais fino que o Loft, com duas direções.

Para todas essas features há a versão Corte equivalente (Corte Extrudado, Corte Revolucionado, Corte Varrido, Corte Lofado), que remove material em vez de adicionar.

## Features de Modificação

- Filete (Fillet): arredonda arestas com raio constante, variável, face-face, ou cheio.

- Chanfro (Chamfer): cria uma quebra de canto (ângulo + distância, ou duas distâncias).

- Casca (Shell): esvazia o sólido criando paredes finas com espessura definida (ideal para carcaças, garrafas).

- Nervura (Rib): cria uma costela de reforço a partir de um esboço aberto.

- Ângulo de Saída (Draft): aplica ângulo em faces para facilitar desmoldagem em peças injetadas.

- Domo (Dome) e Deformação (Deform): deformam superfícies.

- Cúpula, Indentação, Flexão, Liberação por Pressão: deformações avançadas.

- Assistente de Furos (Hole Wizard): cria furos padronizados (passantes, roscados, escareados, rebaixados) conforme normas internacionais (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI).

- Rosca (Thread): gera roscas reais ou cosméticas (representação) em furos e eixos.

## Features de Padronização

- Padrão Linear: repete feature(s) ao longo de uma ou duas direções.

- Padrão Circular: repete em torno de um eixo (ideal para flanges, furos em discos).

- Padrão Esboçado, Padrão por Curva, Padrão por Tabela, Padrão de Preenchimento: padrões avançados controlados por geometria de referência.

- Espelhar: espelha features ou corpos em torno de um plano.

## Features de Referência

- Planos de Referência (paralelos, deslocados, em ângulo, tangentes, perpendiculares)

- Eixos de Referência

- Sistemas de Coordenadas

- Pontos de Referência

- Curvas (3D, projetadas, compostas, hélice/espiral, por equação)

## Modelagem Multicorpos

O SolidWorks permite que uma única peça contenha vários corpos sólidos independentes que podem ser combinados (união, subtração, intersecção) com a operação Combinar. É útil para projetos complexos, técnicas de mestre-modelo e geração de moldes.

# 5. Montagens (Assemblies)

Uma montagem é um arquivo (.sldasm) que reúne várias peças (ou submontagens) e estabelece as relações entre elas. Foi nessa etapa que Filipe Oliveira juntou o pistão, o pino e o virabrequim para formar o motor da aula.

## Posicionamentos (Mates) — Relações entre Componentes

### Mates Padrão

- Coincidente — duas faces, arestas ou vértices em contato

- Paralelo — faces/arestas paralelas

- Perpendicular — faces/arestas a 90°

- Tangente — superfícies tangentes (cilindro com plano, esfera com plano)

- Concêntrico — eixos colineares (parafusos em furos, eixos em mancais)

- Bloqueado — congela posição relativa entre dois componentes

- Distância — define um valor de afastamento

- Ângulo — define ângulo entre faces/arestas

### Mates Avançados

- Simetria — espelhamento de componentes

- Largura — centraliza componente entre duas faces

- Mate de Caminho — restringe um ponto a seguir uma curva

- Linear/Acoplador Linear — relação proporcional entre movimentos lineares

- Limite — define faixa mínima/máxima de distância ou ângulo

### Mates Mecânicos

- Came — perfil de came movimentando um seguidor

- Engrenagem — relação de rotação por razão de transmissão

- Pinhão e Cremalheira — converte rotação em translação

- Parafuso (Screw) — translação proporcional a rotação

- Junta Universal — Cardan

- Encaixe (Slot) — pino dentro de rasgo

- Charneira (Hinge) — combinação de concêntrico + coincidente com limite angular

## Recursos Especiais de Montagem

- Detecção de Interferência: verifica se componentes se sobrepõem fisicamente — crítico em projetos mecânicos.

- Detecção de Colisão: ao mover componentes, alerta quando há contato indevido.

- Análise de Folga (Clearance Verification): mede folgas mínimas entre peças móveis.

- Vistas Explodidas: afasta componentes para gerar desenhos de montagem e manuais.

- Linhas de Esboço de Explosão: indicam a direção de montagem entre as peças explodidas.

- Padronização em Montagem: replica componentes (parafusos, rodízios) por padrões lineares, circulares, espelhados ou de cadeia.

- Configurações de Montagem: diferentes estados (aberto/fechado, recolhido/estendido) num único arquivo.

- SpeedPak: modo leve para grandes montagens, mantendo apenas referências essenciais.

- Lightweight e Large Assembly Mode: carregam componentes de forma simplificada para melhorar performance em montagens com milhares de peças.

- Smart Fasteners: insere automaticamente parafusos, porcas e arruelas em furos do Hole Wizard.

- BOM (Bill of Materials): lista de materiais gerada automaticamente, com balões numerados nos desenhos.

# 6. Desenhos Técnicos 2D (Drawings)

A partir de uma peça 3D ou montagem, o SolidWorks gera automaticamente desenhos técnicos 2D associativos — qualquer alteração no modelo é refletida no desenho instantaneamente.

## Tipos de Vistas

- Vistas Padrão (Frontal, Superior, Lateral, Isométrica) — 1ª ou 3ª projeção

- Vista do Modelo (qualquer orientação salva)

- Vista Projetada (Top, Bottom, Right, Left, derivadas de outra vista)

- Vista Auxiliar (perpendicular a uma aresta inclinada)

- Vista em Corte (corte total, parcial, alinhado, em desvio)

- Vista em Corte Parcial (Broken-out Section)

- Vista Detalhada (zoom de uma região com círculo de detalhe)

- Vista Interrompida (Break View) para peças longas

- Vista de Corte Removido (Removed Section)

- Vista Alternada de Posição (mostra duas posições de mecanismo)

## Anotações e Cotagem

- Cotagem Automática (Auto Dimension Scheme / DimXpert)

- Cotas Inteligentes (Smart Dimension)

- Tolerâncias dimensionais e geométricas (GD&T conforme ASME Y14.5 / ISO 1101)

- Símbolos de soldagem, acabamento superficial, datum

- Notas, balões, lista de materiais (BOM), tabela de furos, tabela de revisão

- Legendas, blocos de título e formatos personalizados

## Padrões de Desenho Suportados

ABNT, ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST e GB. O SolidWorks permite configurar templates que seguem qualquer uma dessas normas técnicas.

# 7. Módulos Especializados do SolidWorks

Além das funções básicas de CAD, o SolidWorks vem com módulos verticais que tratam de problemas específicos da engenharia. Eles aparecem em pacotes (Standard, Professional, Premium, Ultimate) e como add-ins.

## 7.1 SolidWorks Sheet Metal (Chapa Metálica)

Módulo dedicado a projeto de peças feitas de chapas dobradas, comum em armários elétricos, gabinetes, dutos, carrocerias e produtos eletrônicos.

- Flange Base (cria a chapa inicial com espessura e raio interno)

- Flange de Aresta, Flange Inglete, Aba Esboçada

- Dobra desde Esboço, Dobra Esquinada, Dobra de Transição

- Desdobramento (Flat Pattern) para gerar o blank de fabricação

- Tabelas de Calibre (Gauge Tables) — bibliotecas de espessuras, raios e fatores K

- Conversão de sólido ou superfície em chapa metálica

- Punções e formas estruturais (louvres, lances, embutimentos) via Forming Tools

- Vista planificada automática no desenho com linhas de dobra cotadas

## 7.2 SolidWorks Weldments (Soldagem / Estruturas Metálicas)

Especializado em projetar estruturas soldadas como mesas, racks, treliças, chassis, esteiras e bases industriais.

- Membros Estruturais a partir de esboços 3D (linhas de centro da estrutura)

- Biblioteca de perfis (cantoneiras, U, I, tubos quadrados/retangulares, tubos redondos, vigas H) — ABNT, ANSI, ISO, DIN

- Tratamento automático de cantos: aparado, em inglete, recortado

- Cordões de Solda (Weld Beads)

- Chapas de Topo (End Caps) e Mãos-francesas (Gussets)

- Lista de Corte (Cut List) com comprimentos exatos para fabricação

- Marcadores de soldagem nos desenhos

## 7.3 SolidWorks Surfaces (Superfícies)

Para geometrias complexas onde a modelagem sólida tradicional não é suficiente — design industrial, automotivo, moldes complexos, brinquedos, eletrodomésticos, capacetes.

- Superfícies Extrudada, Revolucionada, Varrida, Lofada, com Limite

- Superfícies Planas, de Preenchimento, de Aparagem

- Costurar Superfícies em Sólido (quando o conjunto é estanque)

- Deletar Face, Substituir Face, Estender Superfície

- Filete de Face, Filete Cheio entre superfícies

- Aparar, Estender e Espessurar Superfícies

## 7.4 SolidWorks Mold Design (Projeto de Moldes)

Conjunto de ferramentas para criar moldes de injeção a partir da peça final.

- Análise de Ângulo de Saída

- Linha de Partição (Parting Line)

- Superfícies de Encerramento (Shut-off Surfaces)

- Superfície de Partição (Parting Surface)

- Núcleo e Cavidade automáticos (Tooling Split)

- Análise de Subcorte (Undercut Detection)

- Linhas de Espessura (Thickness Analysis)

## 7.5 SolidWorks Routing (Tubulações, Cabeamento, Dutos)

Add-in do pacote Premium para projeto de sistemas de tubulação rígida, mangueiras flexíveis, eletrodutos, chicotes elétricos e dutos HVAC.

- Routing Piping (tubulação rígida com flanges, conexões, válvulas)

- Routing Tubing (mangueiras e tubos flexíveis)

- Routing Electrical (chicotes, cabos, conectores)

- Bibliotecas de componentes (cotovelos, tês, reduções) prontos para uso

- Cálculo automático de comprimento de tubo/mangueira/cabo

- Geração de planificação de chicotes elétricos para fabricação

## 7.6 SolidWorks Simulation (Análise por Elementos Finitos – FEA)

Submete projetos a condições reais para validar resistência, deformação, vibração e fadiga, reduzindo a necessidade de protótipos físicos.

- Simulation Standard: análise estática linear, fadiga e movimento baseado em eventos.

- Simulation Professional: tudo do Standard + frequência (modal), flambagem, térmica em regime permanente e transiente, queda (drop test), análise de vasos de pressão e otimização.

- Simulation Premium: tudo do Professional + dinâmica não-linear, materiais compósitos, dinâmica linear e análise não-linear avançada.

- Malha automática (tetraédrica sólida, casca, viga) com refinamento adaptativo

- Gerenciador de Casos de Carga (Load Case Manager) para múltiplos cenários

- Submodelagem, contato entre componentes, sensores e gráficos

## 7.7 SolidWorks Flow Simulation (CFD – Dinâmica dos Fluidos)

Simulação de escoamento de fluidos e transferência de calor.

- Fluxo interno e externo (ar, água, óleos, gases)

- Transferência de calor por convecção, condução e radiação

- Análise eletrônica (HVAC, dissipadores de calor)

- Módulos adicionais: Electronics Cooling e HVAC

## 7.8 SolidWorks Motion (Análise Cinemática e Dinâmica)

Simula o movimento real de mecanismos, calculando deslocamentos, velocidades, acelerações, forças de reação e torques.

- Animation: animações simples baseadas em chaves de tempo, ótimas para apresentações.

- Basic Motion: considera massa, gravidade, molas, contatos e motores — útil para verificar comportamento básico.

- Motion Analysis: simulação dinâmica completa com o solver ADAMS integrado, fornece dados quantitativos precisos para projeto.

## 7.9 SolidWorks CAM (Manufatura Assistida por Computador)

Integrado ao SolidWorks (com tecnologia CAMWorks). Permite gerar o código G (G-code) diretamente do modelo 3D para máquinas CNC.

- CAM Standard: fresamento 2.5 eixos e operações básicas de torneamento.

- CAM Professional: fresamento 2.5 eixos, torneamento avançado, reconhecimento automático de features (AFR), processamento baseado em regras (TBM), multi-peças por setup.

- Para 3+ eixos simultâneos: HSMWorks, CAMWorks completo ou Mastercam

## 7.10 SolidWorks Electrical

- Esquemas elétricos 2D (uni e multifilares)

- Roteamento 3D integrado com SolidWorks 3D

- Bibliotecas com mais de 500.000 componentes elétricos de fabricantes

- Geração automática de relatórios, listas de cabos, listas de bornes

## 7.11 SolidWorks PCB (Powered by Altium)

Projeto de placas de circuito impresso integrado ao MCAD para evitar conflitos entre eletrônica e mecânica.

## 7.12 SolidWorks Inspection

Cria automaticamente relatórios de inspeção balonados a partir de desenhos 2D ou modelos 3D com PMI — economiza horas em controle de qualidade.

## 7.13 SolidWorks MBD (Model Based Definition)

Documentação 3D anotada — cotas, tolerâncias e notas diretamente no modelo 3D, eliminando ou reduzindo a necessidade de desenhos 2D. Exporta PDF 3D.

## 7.14 SolidWorks Visualize (Renderização Fotorrealística)

- Substituto moderno do antigo PhotoView 360

- Motor de renderização com ray tracing (CPU e GPU)

- Bibliotecas de aparências, materiais, decalques, cenas (HDRI)

- Animações, vistas em corte, configurações

- Saídas em imagem estática, vídeo, panoramas 360° e realidade virtual

## 7.15 SolidWorks Composer

Cria manuais técnicos, instruções de montagem, animações de serviço, vistas explodidas e conteúdo de marketing diretamente a partir dos arquivos CAD. Atualiza automaticamente quando o projeto muda.

## 7.16 SolidWorks PDM (Product Data Management)

- PDM Standard: incluído no Professional/Premium, gerencia versões, check-in/out, controle de acesso, para equipes pequenas.

- PDM Professional: fluxos de trabalho avançados, replicação, integração com ERP, controle total para empresas médias e grandes.

## 7.17 SolidWorks Manage

Extensão do PDM com gestão de projetos, tarefas, processos e itens (PLM-light).

## 7.18 SolidWorks Plastics

Simulação de injeção plástica — preenchimento, recalque, resfriamento, empenamento, identificação de linhas de solda e regiões de stress.

## 7.19 SolidWorks Costing

Estimativa automática de custo de fabricação (usinagem, chapa metálica, soldagem, injeção) a partir do modelo e de templates configuráveis.

## 7.20 SolidWorks Sustainability

Avalia impacto ambiental do produto — pegada de carbono, energia consumida, acidificação da água e do ar — durante o ciclo de vida.

## 7.21 Outros Add-ins e Ferramentas Importantes

- Toolbox: biblioteca enorme de elementos padronizados (parafusos, porcas, arruelas, retentores, mancais, engrenagens, correias, perfis estruturais).

- Design Library: biblioteca de features, montagens e blocos reutilizáveis.

- 3D ContentCentral: portal online com milhões de modelos prontos de fabricantes.

- DriveWorksXpress: automação de projeto baseada em regras (configurador).

- DimXpress / TolAnalyst: análise de empilhamento de tolerâncias (tolerance stack-up).

- FeatureWorks: reconhece features em modelos importados (STEP, IGES, Parasolid) e os converte em árvore paramétrica.

- ScanTo3D: importa nuvens de pontos e malhas (digitalização 3D) para gerar modelos paramétricos.

- CircuitWorks: ponte entre ECAD (Altium, Cadence, Mentor) e MCAD.

- SimulationXpress, FloXpress, DFMXpress, SustainabilityXpress: versões ‘light’ gratuitas dentro do SolidWorks Standard.

# 8. Pacotes Comerciais (Versões)

O SolidWorks é vendido em diferentes pacotes que englobam diferentes módulos. A escolha depende da necessidade do projeto e do bolso da empresa.

| Pacote | O que inclui |
| --- | --- |
| Standard | Modelagem 3D de peças e montagens, desenhos 2D, chapa metálica, soldagem, superfícies básicas, ferramentas de produtividade, simulação básica (SimulationXpress) |
| Professional | Tudo do Standard + Toolbox completo, PhotoView 360 / Visualize Standard, PDM Standard, Costing, Scheduler, ScanTo3D, eDrawings Professional, CircuitWorks, FeatureWorks |
| Premium | Tudo do Professional + SolidWorks Simulation Standard (FEA estático com cargas térmicas e rotativas, gravidade), SolidWorks Motion (análise cinemática completa), Routing Piping/Tubing/Electrical, modelagem avançada de superfícies |
| Ultimate | Tudo do Premium + soluções em nuvem na plataforma 3DEXPERIENCE: gestão de estrutura e lançamento de produtos, ferramentas imersivas, conteúdo de marketing 3D, mais de 200 módulos de treinamento Learning Experience |

# 9. Formatos de Arquivo e Interoperabilidade

## Arquivos Nativos

- .sldprt — Peça (Part)

- .sldasm — Montagem (Assembly)

- .slddrw — Desenho 2D (Drawing)

- .sldlfp — Biblioteca de Features

- .sldblk — Bloco

- .sldreg — Estado/Region de configuração

## Formatos de Exportação/Importação

- STEP (AP203, AP214, AP242) — padrão neutro para troca entre CADs

- IGES — formato neutro mais antigo

- Parasolid (.x_t, .x_b) — kernel geométrico que o próprio SolidWorks usa

- ACIS (.sat)

- STL — malha triangular para impressão 3D

- 3MF — formato moderno para manufatura aditiva

- DXF/DWG — desenhos 2D AutoCAD (importação e exportação)

- PDF, PDF 3D, eDrawings (.eprt, .easm, .edrw)

- OBJ, VRML, X3D — visualização e realidade virtual

- JT, CGR — formatos leves para visualização industrial

- Importação direta de CATIA, NX, Creo, Inventor, Solid Edge (com Add-ins)

## eDrawings

Visualizador gratuito da SolidWorks Corp. (Windows, macOS, iOS, Android) para abrir, medir, comentar e marcar arquivos sem precisar do SolidWorks instalado — ótimo para comunicar com clientes e fornecedores.

# 10. Aplicações e Setores de Uso

O SolidWorks é praticamente onipresente na engenharia mecânica e de produto. Alguns dos principais setores que o usam:

- Automotivo: projeto de componentes mecânicos, suspensão, motor, transmissão, carrocerias, ferramentais. Exatamente o tipo de aplicação que a aula explora ao modelar um motor com pistões e virabrequim.

- Aeroespacial: estruturas, sistemas hidráulicos, fixações, componentes de propulsão.

- Máquinas e equipamentos industriais: linhas de produção, transportadores, prensas, dispositivos de fixação, robôs.

- Bens de consumo e design industrial: eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, esportivos.

- Médico: instrumentos cirúrgicos, próteses, equipamentos hospitalares, dispositivos vestíveis.

- Construção / Arquitetura industrial: estruturas metálicas, mezaninos, plataformas, esquadrias.

- Moldes, matrizes e ferramentaria: moldes de injeção, estampos progressivos.

- Energia: turbinas, geradores, equipamentos para óleo & gás, painéis solares.

- Educação e pesquisa: amplamente adotado em universidades e cursos técnicos — boa parte dos engenheiros é formada usando-o.

## Certificações Oficiais

A Dassault Systèmes oferece certificações reconhecidas globalmente, valorizadas no mercado:

- CSWA — Certified SOLIDWORKS Associate (nível básico)

- CSWP — Certified SOLIDWORKS Professional (nível intermediário/avançado)

- CSWPA — Certified SOLIDWORKS Professional Advanced (especializações: Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Tools, Drawing Tools)

- CSWE — Certified SOLIDWORKS Expert (nível máximo)

- CSWP-Simulation, CSWP-Electrical, CSWA-Sustainability, etc.

# 11. Fluxo de Trabalho Típico (Como Filipe Mostra na Aula)

O método mostrado no vídeo segue a sequência clássica de projeto no SolidWorks, que vale para praticamente qualquer projeto mecânico:

1. Planejamento — Antes de abrir o software, entender o produto, ler o desenho técnico (se houver) e decompor o conjunto em peças individuais.

2. Configuração inicial — Abrir o SolidWorks, verificar unidades (mm/g/s para padrão métrico, no Brasil), configurar templates e padrões.

3. Modelagem das peças — Criar cada peça em seu próprio arquivo .sldprt. Escolher o plano inicial correto (Frontal, Superior, Lateral), fazer o primeiro esboço totalmente definido, aplicar a primeira feature (geralmente Base Extrudada ou Revolucionada) e seguir adicionando features.

4. Detalhamento das peças — Aplicar filetes, chanfros, furos com Hole Wizard, padrões e ajustes finais. Atribuir material para que massa, volume e propriedades físicas sejam calculados corretamente.

5. Montagem — Criar um arquivo .sldasm, inserir as peças e aplicar mates (concêntrico, coincidente, distância, etc.) até que o conjunto se comporte como o produto real.

6. Validação — Verificar interferências, simular movimento (Motion), análise estrutural (Simulation) se necessário.

7. Desenhos técnicos — Criar arquivos .slddrw para cada peça e para a montagem, com vistas, cortes, cotas, tolerâncias e BOM.

8. Renderização e documentação — Gerar imagens fotorrealísticas (Visualize), vistas explodidas, animações e manuais (Composer) se necessário.

9. Saída para fabricação — Exportar STEP/Parasolid para o fornecedor, STL para impressão 3D, DXF para corte a laser/plasma de chapas, ou gerar G-code via CAM.

10. Organização e versionamento — Salvar arquivos em estrutura de pastas clara, usar PDM ou cloud para versionar e colaborar.

# 12. Vantagens e Diferenciais do SolidWorks

- Interface intuitiva: menor curva de aprendizado entre os grandes CADs profissionais.

- Paramétrico + Direct Editing: flexibilidade tanto em projetos do zero quanto em modelos importados.

- Histórico totalmente editável: FeatureManager Design Tree permite mudar qualquer feature a qualquer momento.

- Associatividade total: peça → montagem → desenho. Mudar a peça atualiza todo o resto.

- Ecossistema gigantesco: mais de 7,5 milhões de usuários, milhares de fornecedores com modelos prontos, fóruns, cursos, certificações.

- Escalável: vai do Standard (projeto mecânico simples) ao Ultimate (cloud + colaboração + simulação avançada).

- Múltiplos módulos integrados: do esboço 2D à manufatura, passando por simulação, eletrônica, manuais técnicos e PLM.

- Suporta padrões brasileiros (ABNT): templates de desenho podem seguir totalmente a NBR.

- Roda em PC Windows comum: diferente do CATIA, que normalmente exige estações de trabalho mais robustas.

## Limitações

- Não roda nativamente em Linux nem em macOS (apenas via virtualização ou via 3DEXPERIENCE em navegador)

- Para montagens muito grandes (>10.000 componentes), o desempenho cai sem o uso de SpeedPak/Lightweight

- Custo de licença relevante para uso comercial (a versão Student/Maker é acessível para uso pessoal/educacional)

- Para geometrias orgânicas extremas (cinema, jogos), softwares como Rhino/Maya/Blender ainda são mais flexíveis

# 13. Boas Práticas e Dicas (Reforçadas na Aula)

- Sempre defina totalmente os esboços: esboços em preto evitam bugs de regeneração ao longo do projeto.

- Use planos de referência com critério: comece pela origem e pelos três planos padrão — facilita simetria, espelhamento e remontagem.

- Nomeie features e componentes: ao invés de ‘Boss-Extrude1, Boss-Extrude2…’, renomeie para ‘Corpo do Pistão’, ‘Furo do Pino’ — facilita manutenção.

- Crie a estrutura de pastas antes: uma pasta por projeto, subpastas para Peças, Montagens, Desenhos, Renderizações.

- Pack and Go: ao enviar projetos, use Arquivo > Pack and Go para empacotar todos os arquivos referenciados — evita arquivos perdidos.

- Salve frequentemente: use Ctrl+S e tenha backup. SolidWorks não é leve, e travamentos acontecem.

- Use o histórico a seu favor: construa o modelo na ordem em que ele seria fabricado, quando possível — isso torna o modelo mais robusto a alterações.

- Atribua material desde cedo: para que massa, centro de gravidade e momento de inércia já estejam corretos durante o projeto.

- Aprenda os atalhos: S para a barra de atalhos contextual, Espaço para vistas, Ctrl+8 para vista normal à face — ganho enorme de produtividade.

- Use Templates: crie templates de peça, montagem e desenho já configurados com unidade em milímetros, ABNT, fontes e tamanhos padrão.

# 14. Conclusão

O SolidWorks é uma plataforma completa de desenvolvimento de produto que vai muito além do simples ‘desenhar em 3D’. Ele cobre toda a cadeia de engenharia mecânica: do conceito inicial ao desenho técnico, da simulação de tensões à manufatura por CNC, da gestão de documentos à colaboração em nuvem na 3DEXPERIENCE.

A aula introdutória analisada cumpre exatamente o papel mais importante para um iniciante: mostrar que, ao dominar os fundamentos (interface, planos, esboços, modelagem por features, montagens com mates), o usuário já consegue produzir projetos mecânicos reais — como um motor de dois pistões em duas horas. A partir daí, o aprofundamento em cada módulo (Simulation, Sheet Metal, Weldments, Routing, CAM, Electrical, PDM) abre as portas para qualquer área da engenharia mecânica e do design industrial.

Em resumo, o SolidWorks é a ferramenta-padrão da engenharia mecânica moderna e dominá-la abre um leque enorme de oportunidades profissionais — exatamente o objetivo de quem começa um curso como o do canal Projetistas Academy.